1. IDENTIFICAÇÃO

| IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: | Montreal Cloreto de Sódio S/ Iodo. |
| --- | --- |
| USOS RECOMENDADOS DO PRODUTO QUÍMICO E RESTRIÇÕES DE USO: | Sal para gerador de cloro de piscina. Não usar para outros fins. |
| AUTORIZAÇÃO NA ANVISA: | 3.02608-01. |
| DETALHES DO FORNECEDOR: | SICAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA. CNPJ: 01.236.358/0001-80 Inscrição Estadual: 399.042.149.110 Rua: Jorge Saquy, 440 – Distrito Industrial Adib Rassi II – JARDINÓPOLIS – SP CEP: 14.684-692 Telefone: (16) 3663-2652 E-mail: contato@montrealpiscinas.com.br |
| NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA: | CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica): 0800-722-6001. |

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Norma ABNT-NBR 14725:2023 – Classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, GHS.

| CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: | Produto classificado como não perigoso pelo sistema de classificação utilizado. |
| --- | --- |
| ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO AS FRASES DE PRECAUÇÃO |  |
| FRASES DE PRECAUÇÃO: | P234 - Conserve somente na embalagem original. P260 - Não respirar os vapores. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. |
| OUTROS PERIGOS QUE NÃO RESULTEM EM UMA CLASSIFICAÇÃO: | O produto não possui outros perigos. |

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| IDENTIDADE QUÍMICA: | Cloreto de sódio. |
| --- | --- |
| SINÔNIMO: | Sal marinho, monocloreto de sódio, sal comum. |
| NÚMERO DE REGISTRO CAS: | 7647-14-5 |
| IMPUREZAS E/OU ADITIVOS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO: | Não apresenta componentes que contribuam para o perigo. |

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

| INALAÇÃO: | Remover a vítima para local arejado. |
| --- | --- |
| CONTATO COM A PELE: | Lavar a pele exposta com quantidade de água suficiente para remoção do material. |
| CONTATO COM OS OLHOS: | Lavar os olhos com água em abundância por, no mínimo, 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista, procure um médico, levando este documento. |
| INGESTÃO: | Não induzir vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate o Centro de Informação e Assistência Toxicológica ou um médico, levando este documento. |
| SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS: | Pode causar irritação leve nos olhos com lacrimejamento ou vermelhidão. |
| INDICAÇÃO DE ATENÇÃO MÉDICA IMEDIATA E TRATAMENTOS ESPECIAIS REQUERIDOS, SE NECESSÁRIO: | Se necessário, forneça tratamento sintomático. |

5.  MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| MEIOS DE EXTINÇÃO: | Utilize pó químico, dióxido de carbono (CO2) e espuma. |
| --- | --- |
| PERIGOS ESPECÍFICOS PROVENIENTES DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: | A combustão do produto ou de sua embalagem pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos como monóxido ou dióxido de carbono. |
| MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAIS PARA A EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO: | Usar proteção respiratória individual e traje de proteção. Resfrie todos os recipientes afetados com quantidades de água em abundância. |

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| PARA O PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: | Elimine todas as fontes de ignição e proporcione ventilação suficiente. Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme a seção 8 desse documento. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado. |
| PARA O PESSOAL DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA: | Utilizar equipamento de proteção completo, com óculos de proteção, luvas de proteção, calçado de segurança e vestuário protetor adequado. |
| PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: | Evite a penetração do produto no solo e seu o acesso a cursos d’água, lagos, açudes e rede de esgotos. |
| MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA: | Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 desse documento. |

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| PRECAUÇÕES PESSOAIS PARA MANUSEIO SEGURO: | Manusear em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evitar contato com materiais incompatíveis. Evitar contato com pele, olhos e roupas. Evitar respirar poeiras do produto. Utilizar equipamento de proteção individual como indicado na seção 8 desse documento. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. |
| --- | --- |
| CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE: | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. Armazenar em local ventilado e protegido do calor. Manter afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária a adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade. |

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| PARÂMETROS DE CONTROLE |  |
| --- | --- |
| LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL: | Não estabelecido. |
| INDICADORES BIOLÓGICOS: | Não estabelecido. |
| OUTROS LIMITES E VALORES: | Não estabelecido. |
| MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: | Promover a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros e lava olhos na área de trabalho. |
| MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL |  |
| PROTEÇÃO DOS OLHOS/FACE: | Óculos de segurança para produtos químicos. |
| PROTEÇÃO DA PELE: | Avental impermeável, botas de PVC e luvas de borracha ou de látex nitrílica para produtos químicos. |
| PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: | Máscara para pó deverão ser usadas quando houver grandes concentrações do produto no ar. Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas. |
| PERIGOS TÉRMICOS: | Não apresenta perigos térmicos. |

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| ESTADO FÍSICO: | Sólido cristalino. |
| --- | --- |
| COR: | Brancos ou incolor. |
| ODOR: | Inodoro. |
| PONTO DE FUSÃO / PONTO DE CONGELAMENTO: | 801°C. |
| PONTO DE EBULIÇÃO OU PONTO INICIAL DE EBULIÇÃO OU INTERVALO DE EBULIÇÃO: | 1.465°C. |
| INFLAMABILIDADE: | Não disponível. |
| LIMITE INFERIOR E SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE/INFLAMABILIDADE: | Não disponível. |
| PONTO DE FULGOR: | Não disponível. |
| TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO: | Não disponível. |
| TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: | Não disponível. |
| pH: | 6,0-8,0. |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA: | Não disponível. |
| SOLUBILIDADE: | Solúvel em água (357 g/L a 20°C). Solúvel em álcool e amônia. Insolúvel em ácido clorídrico. |
| COEFICIENTE DE PARTIÇÃO - N-OCTANOL/ ÁGUA (VALOR DE LOG Kow): | Não disponível. |
| PRESSÃO DE VAPOR: | 1 mmHg (133,322 Pa) a 865°C. |
| DENSIDADE E/OU DENSIDADE RELATIVA: | ### Densidade relativa: 2,17 a 25°C. |
| DENSIDADE DE VAPOR RELATIVA: | Não disponível. |
| CARACTERÍSTICA DA PARTÍCULA: | Não disponível. |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| REATIVIDADE: | O produto não é reativo em condições normais de utilização, armazenamento e transporte. |
| --- | --- |
| ESTABILIDADE QUÍMICA: | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. |
| POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS: | Pode reagir violentamente com lítio e trifluoreto de bromo |
| CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS: | Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. |
| MATERIAIS INCOMPATÍVEIS: | Lítio e trifluoreto de bromo. |
| PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: | Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição; |

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| TOXICIDADE AGUDA: | Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica. DL50 Dérmica (coelhos): > 5000 mg/kg. |
| --- | --- |
| CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE: | Não é esperado que provoque irritação da pele. |
| LESÕES OCULARES GRAVES/ IRRITAÇÃO OCULAR: | Pode causar irritação leve nos olhos com lacrimejamento e vermelhidão. |
| SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU DA PELE: | Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele. |
| MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS: | Não classificado para mutagenicidade em células germinativas. Teste de ames apresentou resultado negativo para mutagenicidade. |
| CARCINOGENICIDADE: | Não é esperado que apresente carcinogenicidade. |
| TOXICIDADE À REPRODUÇÃO: | Não é esperado que apresente toxicidade a reprodução. |
| TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVOS ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA: | Em doses elevadas pode causar distúrbios ao trato gastrointestinal se ingerido, podendo ocasionar diarreia, náusea e vômito. |
| TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVOS ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA: | Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. |
| PERIGO POR ASPIRAÇÃO: | Não é esperado que apresente perigo por aspiração. |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| ECOTOXICIDADE: | Não é esperado que apresente ecotoxicidade; CL50 (Pimephales promelas, 96h): > 100 mg/L; CE50 (Daphnia magna, 48h): > 100 mg/L. |
| --- | --- |
| PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE: | Em função da ausência de dados, espera-se que apresente persistência e não seja rapidamente degradado. |
| POTENCIAL BIOCUMULATIVO: | Em função da ausência de dados, não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. |
| MOBILIDADE NO SOLO: | Não determinada. |
| OUTROS EFEITOS ADVERSOS: | Não são conhecidos outros efeitos ambientais. |

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

| MÉTODOS RECOMENDADOS PARA A DESTINAÇÃO FINAL |  |
| --- | --- |
| PRODUTO VENCIDO: | O produto com validade vencida deverá ser descartado de forma apropriada, de acordo com autoridades locais no que se refere à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. |
| RESTOS DE PRODUTOS: | Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Entrar em contato com o fabricante para maiores informações. |
| EMBALAGEM USADA: | Lave as embalagens usadas antes do descarte. Não reutilize as embalagens vazias, não as queime ou enterre. A reciclagem pode ser realizada, desde que obedecidas as legislações pertinentes. |

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS |  |
| --- | --- |
| TERRESTRES: | Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). |
| NÚMERO ONU: | Não classificado como perigoso para transporte terrestre. |
| HIDROVIÁRIO: | Código International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG); Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ). |
| NÚMERO ONU: | Não classificado como perigoso para transporte hidroviário. |
| AÉREO: | International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). |
| NÚMERO ONU: | Não classificado como perigoso para transporte aéreo. |

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

| REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRODUTOS QUÍMICOS: | Decreto federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma regulamentadora n° 26 – Sinalização de segurança. Norma ABNT-NBR 14725:2025. |
| --- | --- |

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES: | Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob condições normais de uso, de acordo com a recomendação de uso especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. |
| --- | --- |
| LEGENDAS E ABREVIATURAS: | ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; CAS – Chemical Abstract Service (Número de registro na Sociedade Americana de Química); CL50 – Concentração letal da substância para 50% dos indivíduos; CE50 – Concentração efetiva da substância para 50% dos indivíduos; DL50 – Dose capaz de provocar morte de 50% dos animais; GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; NBR – Norma Brasileira; NR – Norma Regulamentadora; ONU – Organização das Nações Unidas. |